基于海思WS63的可手持式无线激光振镜打标机控制软件

用户手册 V1.0

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 软件全称 | 基于海思WS63的可手持式无线激光振镜打标机控制软件 |
| 软件简称 | WS63激光打标控制软件 |
| 版本号 | V1.0 |
| 文档类型 | 用户手册 |
| 适用平台 | 海思WS63 LiteOS嵌入式平台 |

本文档用于说明软件的运行环境、功能特性、操作流程、安全注意事项及常见问题处理方法。

目录

1 文档说明

2 软件概述

3 运行环境

4 功能说明

5 硬件连接

6 安装、编译与烧录

7 LaserGRBL连接与参数配置

8 基本操作流程

9 矢量打标、灰度扫描与切割雕刻

10 常用命令与诊断信息

11 安全注意事项

12 常见问题处理

13 维护与校准

附录 术语说明

1 文档说明

本手册面向可手持式无线激光振镜打标机的软件使用、调试和维护人员，说明软件的基本功能、运行环境、连接方式、操作流程、常用命令、安全要求和故障处理方法。

| 项目 | 说明 |
| --- | --- |
| 适用软件 | 基于海思WS63的可手持式无线激光振镜打标机控制软件 V1.0 |
| 适用硬件 | 海思WS63开发板、DAC8562、XY振镜、PWM激光模块及相关供电/保护电路 |
| 适用用户 | 设备操作者、嵌入式调试人员、比赛展示与验收人员 |
| 文档用途 | 用于软件操作说明、交付说明及软件著作权登记文档材料 |

2 软件概述

本软件运行于海思WS63嵌入式平台，接收上位机发送的G-code控制指令，完成激光振镜打标过程中的运动插补、队列调度、PWM激光功率控制、DAC坐标输出、状态反馈和异常保护等功能。

支持LaserGRBL等上位机通过串口发送G-code任务。

支持G0/G1直线运动、M3/M4/M5激光控制、S功率值和F速度值解析。

支持矢量轮廓打标、灰度扫描、矢量切割、浅雕和深雕等应用场景。

支持运动队列缓冲与任务结束同步，降低丢图、提前返回和StopResponding风险。

支持$D诊断输出，可查看队列、运动、激光、PWM和时序统计信息。

3 运行环境

3.1 软件开发环境

| 类别 | 配置 |
| --- | --- |
| 主机系统 | Windows 11，配合WSL2 Ubuntu开发环境 |
| 开发工具 | 海思WS63 SDK、GCC工具链、CMake/Python构建脚本、VS Code或其他代码编辑器 |
| 编程语言 | C语言 |
| 上位机软件 | LaserGRBL或其他支持标准G-code输出的激光打标/雕刻软件 |

3.2 软件运行环境

| 类别 | 配置 |
| --- | --- |
| 运行平台 | 海思WS63 LiteOS嵌入式系统 |
| 主控硬件 | 海思WS63开发板 |
| 执行器件 | DAC8562数模转换器、XY振镜、PWM激光模块 |
| 通信接口 | UART串口；无线版本可扩展星闪/近距离无线通信链路 |

4 功能说明

| 功能模块 | 功能说明 |
| --- | --- |
| G-code解析 | 解析上位机发送的G0、G1、M3、M4、M5、S、F、$类命令，转换为内部运动与激光控制指令。 |
| 运动控制 | 根据目标坐标和速度进行直线插补，输出X/Y轴DAC电压，驱动振镜完成轨迹扫描。 |
| 激光控制 | 根据M3/M4/M5和S值控制激光使能与PWM占空比，实现恒功率或动态功率打标。 |
| 队列调度 | 将上位机指令缓存到运动队列，保证连续任务稳定执行，并在任务结束时等待队列真正完成。 |
| 状态反馈 | 向上位机返回ok、版本信息、实时状态和$D诊断信息，便于观察任务运行状态。 |
| 安全保护 | 在复位、急停、任务结束和M5命令后执行关光处理，减少异常出光风险。 |

5 硬件连接

安全提示：激光设备存在灼伤、致盲和引燃风险。接线、调试、聚焦和打标前必须佩戴对应波长的防护眼镜，并确保激光路径内无人员和易燃物。

| 功能 | WS63引脚 | 连接对象 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| UART TX | GPIO15 / UART1_TXD | USB转串口RX | 上位机接收板端状态和ok响应 |
| UART RX | GPIO16 / UART1_RXD | USB转串口TX | 板端接收上位机G-code命令 |
| DAC SCK | GPIO7 / SPI0_SCK | DAC8562 SCLK | DAC SPI时钟 |
| DAC MOSI | GPIO9 / SPI0_OUT | DAC8562 DIN | DAC SPI数据输出 |
| DAC CS | GPIO10 / GPIO输出 | DAC8562 CS | DAC片选控制 |
| Laser PWM | GPIO2 / PWM2 | 激光驱动PWM输入 | 控制激光功率或调制强度 |

所有模块应共地连接，避免DAC输出、PWM信号和串口信号参考电平不一致。

激光模块供电应满足额定电流要求，建议使用独立稳压供电并增加保险、急停或硬件使能保护。

振镜和DAC模拟输出线应尽量短，并远离高电流激光电源线，降低噪声耦合。

6 安装、编译与烧录

6.1 获取工程

将工程源码放置到WSL2开发目录中，确认SDK路径、工具链路径和目标板型号与当前工程配置一致。

6.2 编译固件

在WSL2终端进入工程src目录后执行构建命令：

cd /root/fbb_ws63/src

python3 build.py ws63-liteos-app

编译完成后，固件包通常生成在以下目录：

/root/fbb_ws63/src/output/ws63/fwpkg/ws63-liteos-app/ws63-liteos-app_all.fwpkg

6.3 烧录固件

连接WS63开发板与PC，确认下载串口可被识别。

打开海思烧录工具或工程配套烧录脚本，选择编译生成的fwpkg固件包。

使开发板进入下载模式，开始烧录并等待完成。

烧录完成后复位开发板，使用串口工具或LaserGRBL验证版本信息和响应状态。

7 LaserGRBL连接与参数配置

通过USB转串口连接PC与WS63板端UART接口。

打开LaserGRBL，选择对应COM口，波特率设置为115200。

点击连接，观察控制台是否收到版本信息和ok响应。

发送$I查看固件标识，发送$D查看当前运动、队列和PWM诊断信息。

导入待打标图像或矢量文件，根据材料设置速度、功率、线密度和模式。

| 参数 | 建议初始值 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 串口波特率 | 115200 | 与固件UART配置保持一致 |
| 矢量打标速度 | F3000-F8000 | 根据材料和线条效果调整 |
| 灰度扫描速度 | F2000-F4000 | 先用灰阶测试图确认功率响应 |
| 灰度线密度 | 6-10 line/mm | 线密度越高越细腻，但耗时更长 |
| 激光功率 | S100-S800 | 根据材料阈值测试，不建议直接满功率 |

8 基本操作流程

检查激光防护、供电、接线、固定支架和加工区域安全状态。

连接上位机并确认串口通信正常。

执行$H或手动回零，使软件坐标与实际打标区域一致。

使用弱功率或边框预览功能确认图案位置和尺寸。

根据材料选择矢量、灰度、切割、浅雕或深雕参数。

开始任务后观察LaserGRBL进度、板端状态和实际打标效果。

任务结束后确认激光已关闭，必要时发送M5或断开硬件使能。

9 矢量打标、灰度扫描与切割雕刻

9.1 矢量打标

矢量打标适合线稿、轮廓、文字、Logo和二维码边线等内容。建议使用清晰的矢量文件或高对比度位图转矢量，避免过多短碎线段造成路径冗余。

建议先使用较低功率进行边框预览，确认图案没有越界。

线条发虚时可降低速度或提高功率；线条烧蚀过重时降低功率或提高速度。

复杂矢量图应减少重复路径、重叠路径和极短线段。

9.2 灰度扫描

灰度扫描用于照片、渐变图、灰阶图等连续明暗内容。该模式对材料阈值、焦距、线密度、速度和PWM功率响应较敏感，应先使用灰阶测试图确定可用功率范围。

| 现象 | 调整方向 |
| --- | --- |
| 整体偏浅 | 降低速度或提高最大功率S值 |
| 整体偏深 | 提高速度或降低最大功率S值 |
| 颗粒感重 | 提高线密度、使用更平滑的图片、降低速度并确认焦距 |
| 横线明显 | 检查线密度、机械固定、PWM响应和材料表面一致性 |
| 灰阶分不开 | 用功率/速度矩阵测试材料阈值，缩小有效功率区间 |

9.3 矢量切割

矢量切割适合薄纸、薄木片、胶片等材料的轮廓切割。切割通常需要低速、高功率或多遍重复加工。

建议先在废料上测试材料切透阈值。

优先使用多遍中等功率切割，减少一次高功率导致的烧焦和变形。

切割任务必须加强通风、防火和固定，禁止无人值守。

9.4 浅雕与深雕

浅雕用于表面浅层变色或轻微去除，深雕用于更明显的材料去除。当前软件可通过速度、功率、线密度和重复次数组合实现浅雕或深雕效果。

| 目标 | 推荐调节 |
| --- | --- |
| 浅雕 | 中高速、中低功率、较少重复次数 |
| 深雕 | 低速、中高功率、增加重复次数，注意散热和烟尘 |
| 边缘清晰 | 降低图像噪声，使用矢量轮廓或提高线密度 |
| 表面均匀 | 稳定焦距，固定材料，控制每次加工能量一致 |

10 常用命令与诊断信息

| 命令 | 功能说明 |
| --- | --- |
| $I | 查询软件版本和固件标识 |
| $G | 查询当前运动模式和坐标状态 |
| $D | 输出诊断信息，包括队列、运动、激光、PWM和时序统计 |
| $H | 执行回零或坐标复位流程 |
| $FRAME | 执行边框预览或轮廓检查 |
| ? | 查询实时状态 |
| G0 X.. Y.. | 快速移动到指定坐标，通常不出光 |
| G1 X.. Y.. F.. | 按指定速度执行直线插补运动 |
| M3 S.. | 开启恒功率激光输出 |
| M4 S.. | 开启动态功率激光输出 |
| M5 | 关闭激光并等待任务完成后硬关光 |

诊断说明：$D中的queue、busy、laser、power、pclk、period、high、late、seg等字段用于判断运动队列、PWM配置、激光状态和实时执行质量。正常任务结束后应看到queue=0、busy=0、laser=0。

11 安全注意事项

任何调试、预览和打标操作都必须佩戴与激光波长匹配的防护眼镜。

禁止将激光照射方向对准人员、动物、反光镜面、玻璃或未知反射物。

打标区域应具备遮光、防火和通风条件，附近不得放置易燃易爆物品。

首次加工新材料必须从低功率、低占空比、短时间测试开始。

设备异常出光、冒烟、异味、振镜失控或通信中断时，应立即急停或断电。

切割和深雕任务不允许无人值守。

12 常见问题处理

| 问题 | 可能原因 | 处理方法 |
| --- | --- | --- |
| 无法连接上位机 | COM口错误、波特率错误、串口线接反 | 确认COM口、115200波特率、TX/RX交叉连接和供电状态 |
| 振镜不动作 | DAC接线异常、SPI未输出、坐标范围错误 | 检查DAC供电、SCK/MOSI/CS接线，发送小范围G0/G1测试 |
| 激光不出光 | PWM接线错误、S值过低、M5关闭状态 | 检查GPIO2 PWM输入、M3 S值和激光驱动使能 |
| 出现StopResponding | 任务结束等待过久、串口响应中断、上位机超时 | 查看$D诊断信息，确认队列是否持续变化，必要时复位并降低任务复杂度 |
| 图像末尾丢失 | 上位机完成状态早于板端真实执行完成 | 使用带任务结束同步的固件版本，M5后等待队列清空 |
| 灰度颗粒感重 | 图片不适合灰度、线密度不足、功率区间未校准 | 使用灰阶/渐变测试图，调整F、S和line/mm参数 |
| 切割不透 | 能量不足、速度过快、焦距不准 | 降低速度、提高功率或增加重复次数，并重新聚焦 |

13 维护与校准

定期检查激光模块、振镜、DAC和开发板连接端子，避免松动导致异常轨迹或间歇出光。

更换材料、改变焦距或移动设备位置后，应重新进行边框预览和灰阶测试。

长期使用后应检查振镜零点、打标尺寸比例和X/Y方向是否存在偏移。

保留稳定固件版本和测试参数记录，便于出现异常时快速回退和对比。

无线版本开发完成后，应额外验证链路丢包、延迟、流控和断连关光保护。

附录 术语说明

| 术语 | 说明 |
| --- | --- |
| G-code | 数控设备常用的运动控制指令格式，用于描述坐标、速度、功率和动作。 |
| 振镜 | 通过高速偏转镜片改变激光光斑位置的扫描执行机构。 |
| PWM | 脉宽调制信号，用于控制激光模块输入功率或调制强度。 |
| DAC | 数模转换器，将数字坐标值转换为模拟电压驱动振镜。 |
| S值 | G-code中的激光功率参数，数值越大通常表示输出功率越高。 |
| F值 | G-code中的运动速度参数，单位通常为mm/min。 |
| line/mm | 灰度扫描线密度，表示每毫米扫描多少行。 |

版本记录

| 版本 | 日期 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| V1.0 | 2026年6月 | 形成用户手册初版，覆盖有线单板打标软件的主要使用流程与安全说明。 |